業務用食器洗浄機基準　チェックシート

機種：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記載日：

| 項番 | 項目 | 細目 | 細目明細 | 合否 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 目的 |  |  |  |
| 3 | 適用範囲 | 熱湯殺菌方式食器洗浄機について適用する |  |  |
| 6 | 材料およびその使用 |  |  |  |
| 6.2 | 材料別要求事項 |  |  |  |
| 6.2.2 | はんだ | 鉛を含むはんだの洗浄液、すすぎ液部の不使用 |  |  |
| 6.2.3 | 潤滑材 | 洗浄液、すすぎ液部の使用は食品添加物として認可 |  |  |
| 7 | 構造 |  |  |  |
| 7.1.2 | ごみが溜まりにくい構造 | ごみ籠の補足率、取り外し、清掃 |  |  |
| 7.1.6 | 使用者の安全 | 破損食器が容易に確認、清掃 |  |  |
|  |  | ドア、扉の急激落下防止機構 |  |  |
| 7.3 | 各部構造における要求事項 |  |  |  |
| 7.3.601 | 除湿装置 | 凝縮水がラック、コンベア部に流失しない |  |  |
| 7.3.602 | 洗浄部構造 |  |  |  |
| 7.3.602.1 |  | ノズルの取り外し、清掃 |  |  |
| 7.3.602.2 |  | ノズルの噴射領域 |  |  |
|  |  | ノズルの清掃再組み立て |  |  |
| 7.3.602.3 |  | 仕上げすすぎ液用温水が飲用に適したもの |  |  |
| 7.3.602.4 |  | 装備されているラックは材料要件に適したもの |  |  |
| 7.3.604 | 取り外し部品 |  |  |  |
| 7.3.604.1 |  | 取り外し部品の容易な取り外しと正しく容易な取り付け |  |  |
| 7.3.604.2 | カーテンおよび類似の用具 | 容易な取り外しと目印等による正しく容易な取り付け |  |  |
| 7.3.604.3 |  | 循環水を用いる場合のごみ受け籠等の位置 |  |  |
|  |  | ごみ受け籠等の通過孔の大きさ |  |  |
| 7.3.605 | 特殊装置に対する要件 |  |  |  |
| 7.3.605.1 | コンベア洗浄機 | 洗浄液やすすぎ液を噴き付けるとき障害物を最小限に |  |  |
| 7.3.605.2 |  | 洗浄液やすすぎ液を噴き付けるとき相互汚染を最小限に |  |  |
| 7.3.606 | 給水部構造 |  |  |  |
| 7.3.606.1 |  | 圧力計および検圧口の設置 |  |  |
| 7.3.606.2 |  | 本体給水のための一次側給水管の位置 |  |  |
| 7.3.606.3 |  | 循環ポンプの内径8㎜以上の排水バルブの設置 もしくは自己排水方式 |  |  |
| 7.3.606.4 |  | ポンプの防水(液だれ)対策 |  |  |
| 7.3.606.5 |  | 水および蒸気バルブの取付け位置 |  |  |
| 項番 | 項目 | 細目 | 細目明細 | 合否 |
| 7.3.607 | 温度制御および表示 |  |  |  |
| 7.3.607.1 |  | 加熱されるタンクには自動温度調節器の設置 |  |  |
| 7.3.607.2 |  | 予備洗浄以外のタンクに、水温表示装置設置 |  |  |
|  |  | すすぎ液温度はノズルに流れ込む温度の表示 |  |  |
|  |  | すすぎ液温度はノズルから1.5ｍ以内の温度の表示 |  |  |
| 7.3.607.3 |  | 温度表示装置には適温範囲を表示 |  |  |
| 9 | 性能上の要求事項 |  |  |  |
| 9.601 | 温度に対する要件 |  |  |  |
| 9.601.2 | 予備洗浄温度 | 最低温度 40℃ | ℃ |  |
|  | 洗浄温度 | 最低温度 60℃ | ℃ |  |
|  | 循環すすぎ温度 | 最低温度 65℃ | ℃ |  |
|  | 仕上げすすぎ温度 | 最低温度 80℃ 最高温度 90℃ | ℃ |  |
| 9.602 | 加熱システムに対する要件 | 連続運転時にも仕上げすすぎ温度が適切 |  |  |
| 9.603 | 汚れ除去の効果に対する要件 | 付属書007Aに定める試験を満足 |  |  |
|  |  | デンプン洗浄試験 |  |  |
|  |  | タンパク質洗浄試験 |  |  |
|  |  | 油脂洗浄試験 |  |  |
|  |  | 洗浄液除去試験 |  |  |
| 9.604 | 殺菌の効果に対する要件 | １回の処理で、付属書007Aに定める試験を満足 |  |  |